SECCIÓN 3 





Eliminación de 4-clorofenol con peroxidasa de soja libre e inmovilizada en distintas configuraciones de reactor continuo





Barbosa D; M.D. Murcia; M. Gómez; E. Gómez; F. Máximo; J.L. Gómez


Departamento de Ingeniería Química Universidad de Murcia España. Tfº.: 868887350.Fax: 868884148. 


md.murcia@um.es





Los compuestos fenólicos se encuentran enumerados como principales contaminantes ambientales por la EPA E.E.U.U. debido a su alta toxicidad y persistencia. Los tratamientos físicos y químicos para su eliminación, son complejos y costosos. De ahí que los métodos biológicos (microorganismos y enzimas solubles y/o inmovilizadas) han demostrado ser una alternativa factible. Concretamente, los métodos enzimáticos tienen bajos requerimientos de energía, menor impacto en el ambiente y son fáciles de controlar. El objetivo de este trabajo es el estudio comparativo de la eliminación de 4-clorofenol con peroxidasa de soja (SBP) en distintas configuraciones de reactor con la enzima soluble e inmovilizada en vidrio poroso por enlace covalente. Los ensayos se han llevado en un reactor tanque continuo (100 ml) y en un reactor de lecho fluidizado (14 ml) ambos asociados a un modulo de membrana en serie. Las condiciones de operación han sido: 8 mg de enzima en el reactor, caudal de alimentación de 5 ml/min, concentración inicial de ambos sustratos, 4-clorofenol y H2O2 2 mM. La determinación del 4-clorofenol se ha realizado por el método colorimétrico de AAP (recomendado por el Standard Methods de 1995).  [La eliminación de 4-clorofenol en el reactor tanque continuo asociado a un módulo de ultrafiltración con la enzima soluble es la configuración más adecuada, ya que con ella se alcanzan valores de conversión elevados y se evitan los costes que implica el proceso de inmovilización.

















